（一）采购清单

| 3吨水罐消防车数表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：1辆， 预算：48万元/辆 |  |  |  |  |  |  |
| （一）整车主要参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲外廓尺寸：≤6860×2290×3050mm |  |  |  |  |  |
| 2 | ▲最大总质量：≤9700kg |  |  |  |  |  |
| 3 | 载液量：水≥3300kg |  |  |  |  |  |
| 4 | ▲最高车速：≥95km/h |  |  |  |  |  |
| 5 | 消防泵额定流量：≥30L/s 1.0MPa |  |  |  |  |  |
| 6 | 消防炮额定流量：≥30L/s 1.0MPa |  |  |  |  |  |
| 7 | 消防炮射程：≥55m |  |  |  |  |  |
| 8 | 比功率：≥15 |  |  |  |  |  |
| 9 | 接近角/离去角：≥20°/16° |  |  |  |  |  |
| （二）底盘 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲发动机额定功率：≥150kw |  |  |  |  |  |
| 2 | 发动机排量：≥5150ml |  |  |  |  |  |
| 3 | 发动机排放标准：GB17691-2018国Ⅵ |  |  |  |  |  |
| 4 | 驱动形式：4×2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 轴距：≥3800mm |  |  |  |  |  |
| 6 | 最小转弯半径：≤19m |  |  |  |  |  |
| 7 | 底盘最大允许总质量：≤10550kg |  |  |  |  |  |
| （三）驾驶室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构：平头、四门，改制双排 |  |  |  |  |  |
| 2 | ▲司乘人员数：3+3人 |  |  |  |  |  |
| 3 | 驾驶员位置：左置 |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备: 原车仪表板处设置消防操作仪表板及警灯控制盒，加装 - 警报器； - 取力器控制开关及指示灯； - 附加电源开关； - 配备360°全景行车记录仪，屏幕尺寸不小于7英寸。 |  |  |  |  |  |
| - （四）器材箱和泵室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构：主框架结构采用优质方管焊接，外装饰板采用碳钢板焊接，车顶防滑，可行走。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 器材箱：器材箱位于乘员室后部两侧，设铝合金卷帘门，内有照明灯。器材箱室内根据需求设储物盒。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 泵房：泵房位于整车后部，两边与后边设铝合金卷帘门，内有照明灯。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 爬梯及上车拉手：后爬梯采用铝合金两节翻转爬梯，使用，使用时离地不超过350mm，上车拉手采用表面带凹槽防滑圆钢管，表面喷塑处理。 |  |  |  |  |  |
| （五）水罐 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲容量：≥3300kg |  |  |  |  |  |
| 2 | 材质：优质碳钢，厚度为3mm |  |  |  |  |  |
| 3 | 罐体固定：与底盘车架弹性连接 |  |  |  |  |  |
| 4 | 罐体设置： 人孔：设直径460mm人孔1个，带有快速锁定/开启装置 溢流口：设DN65溢流口1个 放余水口：设1个DN40水罐放余水口，配球阀 注水口：在水罐左右两侧各接1只DN65接口 进出水口：设1个水罐到水泵进水管，DN100阀门，手动控制，设1个水泵至水罐充水管，DN65阀门，手动控制 |  |  |  |  |  |
| （六）水泵 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲额定流量：≥30L/s @1.0MPa |  |  |  |  |  |
| 2 | 出口额定压力：1.0MPa |  |  |  |  |  |
| 3 | 最大吸深：7m |  |  |  |  |  |
| 4 | 引水装置：活塞式真空泵 |  |  |  |  |  |
| 5 | ▲引水时间：最大吸深时≤50s |  |  |  |  |  |
| 6 | 管路系统： 管道材质：优质无缝钢管 吸水管路：泵房后侧设一个DN100吸水口 注水管路：水罐左右两侧各设一个DN65注水口，泵房内设置1个DN65水泵向罐内注水管路 出水管路：泵房左右两侧各设1个DN80出水口，带截止阀和扪盖 冷却水管路：配有冷却取力器的冷却水管路及控制阀 |  |  |  |  |  |
| （七）车载水炮 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲回转角度：360°水平回转 |  |  |  |  |  |
| 2 | ▲最大仰/俯角：俯角≤-15°，仰角≥+60° |  |  |  |  |  |
| 3 | ▲流量：≥30L/S |  |  |  |  |  |
| 4 | ▲射程：≥55m |  |  |  |  |  |
| （八) 消防控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 驾驶室内控制：水泵脱挂档、警灯警报、照明及信号装置控制等 |  |  |  |  |  |
| 2 | 泵室内控制：上装总电源开关、参数显示、状态显示 |  |  |  |  |  |
| （九)电气设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 附加电气：设独立电路 |  |  |  |  |  |
| 2 | 辅助照明：消防员室、水泵房及器材箱分别设有照明灯，操纵仪表板上设有照明、指示灯等 |  |  |  |  |  |
| 3 | 频闪灯：车身两侧安装红、蓝两色频闪灯 |  |  |  |  |  |
| 4 | 警示装置： 长排全红警灯，安装在驾驶室顶部 警报器，其控制盒在驾驶员前下方 |  |  |  |  |  |
| 5 | 火场照明：上装后部安装35W消防探照灯1个 |  |  |  |  |  |
| （十）表面处理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 面漆：优质国产漆 |  |  |  |  |  |
| 2 | 颜色：车体外表面主色为RO3消防红 |  |  |  |  |  |
| （十一）随车消防器材 |  |  |  |  |  |  |
| 器材布置： 按照消防实战需要，根据消防操作程序，就近取放。 使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤的专用夹具固定。 标示醒目，多人操作，互不干涉。 |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 序号 | 名称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| 随 车 技 术 文 件 | 1 | 消防车使用说明书 |  | 1 | 本 |  |
|  | 2 | 购车发票 |  | 1 | 单 |  |
|  | 3 | 消防车器材配置表 |  | 1 | 单 |  |
|  | 4 | 汽车底盘使用说明书 |  | 1 | 本 |  |
|  | 5 | 汽车底盘合格证 |  | 1 | 单 |  |
|  | 6 | 消防泵使用说明书 |  | 1 | 本 |  |
|  | 7 | 质量保修卡 |  | 1 | 单 |  |
|  | 8 | 随车附件（工具） |  | 1 | 套 | 原底盘随车附件、工具 |
| 消防 器材 | 1 | 吸水管 | KD100/2 m | 4 | 根 | 螺纹式 |
|  | 2 | 滤水器 | FLF100 | 1 | 件 | 螺纹式 |
|  | 3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 |
|  | 4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 |
|  | 5 | 水带 | 13-65-20 | 8 | 盘 | 内扣式 |
|  | 6 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 |
|  | 7 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 |  |
|  | 8 | 水带挂钩 |  | 4 | 件 |  |
|  | 9 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1；长400 | 1 | 件 |  |
|  | 10 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 |  |
|  | 11 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 |  |
|  | 12 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5；65 | 1 | 支 | 内扣式 |
|  | 13 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5；65 | 1 | 支 | 内扣式 |
|  | 14 | 灭火器 | 3 kg/ABC | 1 | 具 |  |
|  | 15 | 消防腰斧 | 长390 ；GF-285 | 1 | 件 |  |
|  | 16 | 橡皮锤 |  | 1 | 件 |  |
|  | 17 | 可充电式手提照明灯 |  | 1 | 盏 |  |
|  | 18 | 消防桶 |  | 1 | 个 |  |

| 6吨泡沫消防车参数表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：2辆， 预算：95万元/辆 |  |  |  |  |  |
| （一）整车 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲外廓尺寸：≤8110×2540×3600mm |  |  |  |  |
| 2 | ▲最大总质量:≤17000kg |  |  |  |  |
| 3 | 液罐容量:≥6000L |  |  |  |  |
| 4 | ▲最高车速:≥90km/h |  |  |  |  |
| 5 | 消防泵额定流量:≥60L/s 1.0MPa |  |  |  |  |
| 6 | 消防炮额定流量:≥45L/s 1.0MPa |  |  |  |  |
| 7 | 消防炮射程：≥60m |  |  |  |  |
| 8 | 比功率: ≥10 |  |  |  |  |
| 9 | 接近角/离去角:15°/14° |  |  |  |  |
| （二）底盘 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲发动机额定功率:≥175kw |  |  |  |  |
| 2 | 发动机排放标准:GB17691-2018国Ⅵ |  |  |  |  |
| 3 | 驱动形式:4×2 |  |  |  |  |
| 4 | ▲轴距:≤4500mm |  |  |  |  |
| 5 | 最小转弯半径:≤20m |  |  |  |  |
| 6 | 变速箱:手动或自动 |  |  |  |  |
| （三）驾驶室及乘员室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构：原装四门双排座 |  |  |  |  |
| 2 | ▲座位设置：≥2+4人 |  |  |  |  |
| 3 | 其他设备： 1、驾乘室内每个座位应加装安全带，同时为每名乘员设置固定扶手； 2、配备功率2kw以上的220V交流电源接口，配备12V和24V直流电源接口； 3、车辆应带ABS（防抱死制动系统）、EBS（电控制动系统）、ESP（电子车身稳定系统）、子午线钢丝轮胎、胎压监测系统； 4、车辆前后应各配备不少于4个障碍物探测雷达； 5、倒车镜应具备电加热或防起雾功能； 6、车辆行进期间车门开启时应具备自动声光报警功能。 7、底盘前端设置拖钩，后端设置牵引钩。 8、驾驶室应安装火场通信车载台（应与支队350兆数字对讲机能够对频）； 9、配备360°全景行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端，屏幕尺寸不小于7英寸； 10、器材箱内设置能够随箱门启闭自动开关的照明灯。 11、消防车门踏板设置踏板灯。 12、车辆同时配备气喇叭与电子喇叭，驾驶室内设置转换开关。 13、车辆应配备胎压监测系统，同时配备转弯、倒车提示喇叭。 |  |  |  |  |
| （四）水泵 |  |  |  |  |  |
| 1 | 压力：1.0MPa |  |  |  |  |
| 2 | ▲流量：≥60L/s |  |  |  |  |
| 3 | 真空泵：直流电动滑片真空泵 |  |  |  |  |
| 4 | 最大真空度：>85 kPa |  |  |  |  |
| 5 | ▲引水时间：≤50s |  |  |  |  |
| （五）管路系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道材质：优质无缝钢管 |  |  |  |  |
| 2 | 吸水管路：泵房两侧设一个DN125吸水口 |  |  |  |  |
| 3 | 注水管路：水罐左右两侧各设一个DN80注水口，泵房内设置1个DN65水泵向罐内注水管路 |  |  |  |  |
| 4 | 出水管路：泵房左右两侧各设1个DN65及1个DN80出水口，带截止阀和扪盖 |  |  |  |  |
| 5 | 冷却水管路：配有冷却取力器的冷却水管路及控制阀 |  |  |  |  |
| （六） | 消防炮 |  |  |  |  |
| 1 | ▲流量：≥45L/s |  |  |  |  |
| 2 | 压力：1.0MPa |  |  |  |  |
| 3 | ▲射程：水≥60m |  |  |  |  |
| 4 | 能遥控（遥控距离≥150m）和有线操作 |  |  |  |  |
| 5 | ▲回转角度：水平回转角：360°水平回转；俯仰回转角：俯角≤-15°，仰角≥+45° |  |  |  |  |
| （七）液罐 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲容量：≥6000L |  |  |  |  |
| 2 | 材质：优质碳钢 |  |  |  |  |
| 3 | 罐体设置： 1.人孔：设DN460人孔1个，带有快速锁定/开启装置 2.溢流口：设DN65溢流口1个 3.放余水口：设1个DN40水罐放余水口，配球阀 4.注水口：在水罐左右两侧各接1只DN80接口 5.进出水口：设1个水罐到水泵进水管，DN125阀门，手动控制，设1个水泵至水罐充水管，DN65阀门，手动控制 |  |  |  |  |
| （八）消防控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 驾驶室内控制：水泵脱挂档、警灯警报、照明及信号装置控制等 |  |  |  |  |
| 2 | 泵室内控制：上装总电源开关、参数显示、状态显示 |  |  |  |  |
| （九）器材箱和泵室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构：主框架结构采用优质方管焊接，外装饰板采用碳钢板焊接，车顶防滑，可行走，两边设翻转踏板，防滑设计。 |  |  |  |  |
| 2 | 器材箱：器材箱位于乘员室后部，两边设铝合金卷帘门，内有照明灯。器材箱室内根据需求设储物盒。侧下裙边设有工具箱及卷帘门，可放置小型工具 |  |  |  |  |
| 3 | 泵房：泵房位于整车后部，两边与后边设铝合金卷帘门，内有照明灯，泵室两侧可放置部分常用器材 |  |  |  |  |
| 4 | 爬梯及上车拉手：后爬梯采用铝合金两节翻转爬梯，使用，使用时离地不超过350mm，上车拉手采用表面带凹槽防滑圆钢管，表面喷塑处理。 |  |  |  |  |
| 5 | 车厢顶部设置一套电动梯架，可放置二节拉梯、单杠梯、挂钩梯 |  |  |  |  |
| （十）电气设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 附加电气：设独立电路 |  |  |  |  |
| 2 | 辅助照明：消防员室、水泵房及器材箱分别设有照明灯，操纵仪表板上设有照明、指示灯等 |  |  |  |  |
| 3 | 频闪灯：车身两侧安装红、蓝两色频闪灯 |  |  |  |  |
| 4 | 警示装置： 长排全红警灯，安装在驾驶室顶部 警报器，其控制盒在驾驶员前下方 |  |  |  |  |
| 5 | 火场照明：上装后部安装35W消防探照灯1个 |  |  |  |  |
| （十一）便携水带回收系统 |  |  |  |  |  |
| 不锈钢材质，结构紧凑，体积小，平时放置在车上，使用时快速安装在消防车上，无论消防水带是无水状态还是满水状态，都能够迅速收卷水带，节约救援时间。卷盘折叠尺寸（长*宽*高）：≤390×290×350mm。提供样品。 |  |  |  |  |  |
| （十二）表面处理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 面漆：优质国产漆 |  |  |  |  |
| 2 | 颜色：车体外表面主色为RO3消防红 |  |  |  |  |
| 3 | 外表标识：外表标识符合最新标准。 |  |  |  |  |
| （十三）器材布置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 按照消防实战需要，根据消防操作程序，就近取放。 |  |  |  |  |
| 2 | 使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤的专用夹具固定。 |  |  |  |  |
| 3 | 标示醒目，多人操作，互不干涉。 |  |  |  |  |
| （十四）随车文件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 整车操作使用书（中文） 底盘使用说明书（中文） 整车操作维修手册（中文） 底盘操作维修手册（中文） 底盘质量保修卡 底盘合格证 发动机号码拓印件 底盘号码拓印件 随车装备清单 消防车合格证 消防车交接清单 车上阀门、开关、按钮等指示、铭牌应标志中文 |  |  |  |  |
| （十五）总体技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 整车消防性能符合GB7956-2014标准要求； |  |  |  |  |
| 2 | 发动机排放符合GB17691-2018国Ⅵ第六阶段限值的规定要求（国Ⅵ标准）； |  |  |  |  |
| 3 | 所有焊接须牢固、光洁、平整 |  |  |  |  |
| （十六）随车器材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 吸水管 | 125×4米 | 2 | 根 | 螺纹式 |
| 2 | 滤水器 | FLF125 | 1 | 件 | 螺纹式 |
| 3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 |
| 4 | 集水器 | JII125/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 |
| 5 | 水带 | 13-65-20 | 6 | 盘 | 低压；内扣式 |
| 6 | 水带 | 13-80-20 | 6 | 盘 | 低压；内扣式 |
| 7 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 |
| 8 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 |  |
| 9 | 水带挂钩 |  | 4 | 件 |  |
| 10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1；长400 | 1 | 件 |  |
| 11 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 |  |
| 12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 |  |
| 13 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5；65 | 1 | 支 | 低压；内扣式 |
| 14 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5；65 | 1 | 支 | 低压；内扣式 |
| 15 | 泡沫枪 | PQ4/0.7Z | 1 | 支 |  |
| 16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 |  |
| 17 | 消防桶 |  | 1 | 个 |  |
| 18 | 灭火器 | 3kg | 1 | 具 |  |
| 19 | 消防腰斧 | 长390 ；GF-285 | 1 | 件 |  |
| 20 | 橡皮锤 |  | 1 | 件 |  |
| 21 | 可充电式手提照明灯 |  | 1 | 件 |  |

| 8吨泡沫消防车参数表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：1辆， 预算：143万元 |  |  |  |  |
| （一）整车参数 |  |  |  |  |
| 1 | 外形尺寸：长×宽×高（mm）：≤8550mm×2550mm×3500mm |  |  |  |
| 2 | ▲满载允许总质量（kg）：≤19500kg |  |  |  |
| 3 | ▲乘员人数（含驾驶员）（人）：≥6 |  |  |  |
| 4 | 最高车速：≥95km/h |  |  |  |
| 5 | 排放标准：国VI |  |  |  |
| 6 | 消防泵流量：≥60L/s |  |  |  |
| 7 | 消防炮流量：≥45L/s |  |  |  |
| 8 | 液罐容量：容量：水≥5550L，泡沫≥1750L |  |  |  |
| 9 | 底盘允许最大总质量：≥19000kg |  |  |  |
| （二）底盘 |  |  |  |  |
| 1 | ▲额定功率：≥250KW |  |  |  |
| 2 | 排放标准：国VI |  |  |  |
| 3 | 驱动形式：4×2 |  |  |  |
| 4 | ▲轴距：≤4700mm |  |  |  |
| （三）副车架 |  |  |  |  |
| 1 | 材质：采用专用钢材制造而成 |  |  |  |
| 2 | 性能：液罐与副车架采用具有扭矩削减性能的弹性连接座连接 |  |  |  |
| （四）驾驶室 |  |  |  |  |
| 1 | 结构：原装四门双排驾驶室 |  |  |  |
| 2 | 座椅：座位1+1+4 |  |  |  |
| 3 | 其他设备： 1、驾乘室内每个座位应加装安全带，同时为每名乘员设置固定扶手； 2、配备功率2kw以上的220V交流电源接口，配备12V和24V直流电源接口； 3、车辆应带ABS（防抱死制动系统）、EBS（电控制动系统）、ESP（电子车身稳定系统）、子午线钢丝轮胎、胎压监测系统； 4、车辆前后应各配备不少于4个障碍物探测雷达； 5、倒车镜应具备电加热或防起雾功能； 6、车辆行进期间车门开启时应具备自动声光报警功能。 7、底盘前端设置拖钩，后端设置牵引钩。 8、驾驶室应安装火场通信车载台（应与支队350兆数字对讲机能够对频）； 9、配备360°全景行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端，屏幕尺寸不小于7英寸； 10、器材箱内设置能够随箱门启闭自动开关的照明灯。 11、消防车门踏板设置踏板灯。 12、车辆同时配备气喇叭与电子喇叭，驾驶室内设置转换开关。 13、车辆应配备胎压监测系统，同时配备转弯、倒车提示喇叭。 |  |  |  |
| （五）卷帘门 |  |  |  |  |
| 1 | 材质：采用轻型铝合金，大幅面卷帘门 |  |  |  |
| 2 | 结构：顶部设有导流槽，四周装有密封条。配备拉杆式条锁把手、一点式拉带及两点式固定座；并且安装有传感器，可通过驾驶室内的指示灯了解帘子门开闭状态 |  |  |  |
| 3 | 布局：器材箱左右两侧及泵房左右两侧 |  |  |  |
| （六）车厢 |  |  |  |  |
| 1 | 材质：车厢（器材箱、泵室及内骨架）全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板 |  |  |  |
| 2 | 结构：车厢的骨架为全铝合金框架焊接式结构，器材箱在前，泵房在后；外蒙皮为铝合金板粘接技术；车厢内器材骨架采用铝合金型材搭接结构，能根据客户要求灵活布局器材箱结构最大限度地提高空间利用率，在器材箱内可选用新型滑动托架、拖板或高强度的塑料存放盒等存放结构，充分利用车厢内部有限空间；内饰板和底板均为光面拉丝铝合金板材 |  |  |  |
| 3 | 车顶护围：采用铝合金整体拉制成型，外侧安装频闪警灯及车外照明灯 |  |  |  |
| 4 | 电动梯架：车厢顶部设置一套电动梯架，可放置二节拉梯、单杠梯、挂钩梯 |  |  |  |
| 5 | 后爬梯：车厢后部右侧设置一架通往车顶的铝合金安全爬梯 |  |  |  |
| （七）脚踏板 |  |  |  |  |
| 1 | 材质：优质铝合金型材 |  |  |  |
| 2 | 结构：该脚踏板采用铝合金型板整体拉制结构，强度高于骨架焊接结构形式，宽度50cm，可承重300kg以上，踏板面采用横纹防滑设计，带锁止机构，防止踏板在行车过程中受震后自行翻转，采用防尘防滑设计。 |  |  |  |
| 3 | 布局：器材箱及泵房左右两侧 |  |  |  |
| （八）电器系统 |  |  |  |  |
| 1 | 警灯警报：车头前顶部设置长排式警灯；单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内 |  |  |  |
| 2 | 器材箱灯：器材箱、泵房卷帘门两侧内设有LED白光照明灯带，能够满足整个箱体的照明，照明灯开关与卷帘门联动 |  |  |  |
| 3 | 频闪灯：车厢左右两侧上部各配置三盏频闪警灯 |  |  |  |
| 4 | 车外照明：车厢左右两侧上部各配置两盏LED侧照明灯 |  |  |  |
| 5 | 示廓灯：车厢两侧脚踏板放下后朝向消防车前和后方均安装有内嵌式黄色警示闪光灯 |  |  |  |
| 6 | 自动充电装置：车厢安装有自动充电装置，市电供电，发动机启动时自动脱离 |  |  |  |
| 7 | 倒车影像系统：驾驶室内安装有行车记录仪及倒车影像，并设置有7寸倒车显示屏 |  |  |  |
| （九）表面处理 |  |  |  |  |
| 1 | 漆料：车厢表面喷涂消防红色漆，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带 |  |  |  |
| 2 | 颜色：符合GB7258规定的GB/T3181《漆膜颜标准》中的R03大红色 |  |  |  |
| 3 | 外表标识：外表标识符合最新标准。 |  |  |  |
| （十）消防泵 |  |  |  |  |
| 1 | 额定压力：1.0MPa |  |  |  |
| 2 | ▲额定流量：≥60L/s |  |  |  |
| 3 | 真空泵：与水泵一体化设计 |  |  |  |
| 4 | 引水形式：活塞式 |  |  |  |
| 5 | 吸水深度：≥7m |  |  |  |
| 6 | ▲引水时间：≤60s |  |  |  |
| 7 | 安装形式：后置式 |  |  |  |
| （十一）消防炮 |  |  |  |  |
| 1 | ▲额定流量：≥45L/s |  |  |  |
| 2 | ▲射程：水≥65m，泡沫≥60m |  |  |  |
| 3 | 安装位置：液罐顶部 |  |  |  |
| 4 | 控制方式：遥控（遥控距离≥150m）和有线操作 |  |  |  |
| 5 | ▲水平回转角度：≥355° |  |  |  |
| 6 | ▲俯仰回转角度：最小俯角≤-15°，最大仰角≥+70° |  |  |  |
| （十二）液罐 |  |  |  |  |
| 1 | ▲容量：水≥5550L，泡沫≥1750L |  |  |  |
| 2 | 材质：不锈钢材质 |  |  |  |
| 3 | 安装形式：外露式 |  |  |  |
| 4 | 结构：2个人孔；2个溢流/卸压装置；2个液位传感器；1个泡沫罐放余液口；1个水罐放余水口 |  |  |  |
| （十三）管路系统 |  |  |  |  |
| 1 | 吸水口：泵室正后方安装带手动控制阀的DN150内扣式吸水口1个 |  |  |  |
| 2 | 注水口：泵室左右两侧各安装带手动控制阀的DN80卡式注水口1个 |  |  |  |
| 3 | 出水口：泵室左右两侧各安装带手动控制阀的DN80卡式出水口2个） |  |  |  |
| 4 | 放余水管路：为保护水泵，在管路中加装放余水阀 |  |  |  |
| 5 | 冲洗管路：在泵系统管路中设有泡沫冲洗阀及管路 |  |  |  |
| （十四）消防控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 结构：根据车辆配置可选装各类型控制模块，对各消防部件全电控操作，采用PLC智能化控制；控制面板上所有按钮、开关和指示灯标注有中文标识；显著位置设有管路布置图及简要操作说明。面板采用防水防尘设计模式，防护等级≥IP56 |  |  |  |
| 2 | 安装形式：车厢后部泵房内 |  |  |  |
| （十五）泡沫比例混合器 |  |  |  |  |
| 1 | 控制方式：电动控制； ▲控制混合比例：0-10% |  |  |  |
| （十六）便携水带回收系统 |  |  |  |  |
| 不锈钢材质，结构紧凑，体积小，平时放置在车上，使用时快速安装在消防车上，无论消防水带是无水状态还是满水状态，都能够迅速收卷水带，节约救援时间。卷盘折叠尺寸（长*宽*高）：≤390×290×350mm。提供样品。 |  |  |  |  |
| （十七）随车资料 |  |  |  |  |
| 1 | 底盘使用说明书 |  |  |  |
| 2 | 底盘质量保修卡（电子保修卡） |  |  |  |
| 3 | 底盘合格证 |  |  |  |
| 4 | 发动机号码拓印 |  |  |  |
| 5 | 底盘号码拓印件 |  |  |  |
| 6 | 消防车使用说明书 |  |  |  |
| 7 | 消防车消防器材清单 |  |  |  |
| 8 | 消防车合格证 |  |  |  |
| 9 | 消防车跟踪服务卡 |  |  |  |
| 10 | 消防车交接清单 |  |  |  |
| （十八）随车器材 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 器材名称 | 规格型号 | 数量 |
| 1 |  | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5 | 2支 |
| 2 |  | 水带挂钩 | FG600 | 4个 |
| 3 |  | 水带包布 | FP470 | 4个 |
| 4 |  | 滤水器 | 口径和吸水管配套 | 1个 |
| 5 |  | 三分水器 | FⅢ80/65×3-1.6 | 1支 |
| 6 |  | 多功能兵工铲 |  | 1把 |
| 7 |  | 手提式干粉灭火器 | MFZL/ABC2 | 1具 |
| 8 |  | 吸水管 | 2米一根，口径和吸水口配套 | 4根 |
| 9 |  | 吸水管扳手 | FS100-150 | 2把 |
| 10 |  | 地上消火栓扳手 | FB450 | 1把 |
| 11 |  | 地下消火栓扳手 | FB800 | 1把 |
| 12 |  | 消防水带 | 16-65-20 | 6盘 |
| 13 |  | 消防水带 | 16-80-20 | 6盘 |
| 14 |  | 消火栓专用接口 | Φ150mm/100mm | 1个 |
| 15 |  | 吸液管 | DN50×2m | 1根 |
| 16 |  | 吸液管扳手 | FS50 | 2把 |
| 17 |  | 空气泡沫枪 | QP8 | 2支 |
| 18 |  | 护带桥 | FH80 | 2件 |
| 19 |  | 异径接口 | 65内扣/80内扣 | 2个 |
| 20 |  | 异型接口 | 65内扣/80卡式 | 1个 |
| 21 |  | 异型接口 | 80内扣/80卡式 | 1个 |
| 22 |  | 消防尖斧 |  | 1把 |
| 23 |  | 集水器 | JⅡ150/80×2-1.6 | 1件 |
| 24 |  | 原车工具 |  | 1套 |