（一）采购清单

| 序号 | 装备名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 | 顶 | 40 | 1、本产品需符合XF 44-2015《消防头盔》标准的要求。 2、帽壳和帽托材质应采用阻燃材质，并采用防撞击缓冲结构。外置式面罩，面罩应防冲撞材料，防雾、防划、防高温。披肩应采用新型头盔披肩面料，阻燃性能和防水性能需符合标准要求。 ▲3、冲击吸收性能：高温预处理≤3279.4N；辐射热预处理≤3381.5N；低温预处理≤3454.3N；浸水预处理≤3221.7N。 ▲4、抗冲击加速度性能：帽顶部最大冲击加速度≤131.4gn；帽前部≤312.9gn；帽侧部≤310.5gn；帽后部≤306.8gn。 5、阻燃性能：下颚带损毁长度≤7mm，续燃时间≤1s；披肩损毁长度≤22mm，续燃时间≤1s；面罩：续燃时间≤1s；产品应无明显损毁，无熔融、滴落现象。 6、电绝缘性能：帽壳泄露电流≤1.0mA。 7、下颚带抗拉强度：延伸长度≤16mm；侧向刚性：帽壳最大变形≤15.5mm；卸载后变形≤2.5mm。 8、面罩浅色透光率≥69.7%。 9、披肩防水性能，耐静水压＞17kPa。视野：左＞105°，右＞105°，上＞7°，下＞45°。 10、质量≤1348g。 需提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和消防产品认证证书。 |
| 2 | ●消防员灭火防护服 | 套 | 50 | 1、符合XF 10-2014《消防员灭火防护服》标准，符合《2020式消防员灭火防护服款式标识统型要求》。结构：应采用外层、防水透气层（隔热层）和舒适层三层面料组成，配有DRD他救拖拉带，颜色应为藏蓝色。 2、防护性能：整体防护性能：整体防护性能≥30.6cal/cm2。 4、材料：外层应采用伊贝纳蓝盾面料。防水透气层为应芳纶无纺布+阻燃PTFE膜；舒适层应为贴服舒适面料；衣领也应为贴肤面料。 5、面料克重：外层面料≤235g/㎡。 ▲6、阻燃性能：外层经向损毁长度≤23mm，纬向≤20mm，续燃时间经纬向均≤1s；防水透气层经向损毁长度≤31mm，纬向≤38mm，续燃时间经纬向均≤1s；舒适层经向损毁长度≤35mm，纬向≤35mm，续燃时间经纬向均≤1s；且不应出现熔融滴落现象。 7、热稳定性能：外层变化率≤1%；防水透气层变化率≤1%；外层加强材料变化率≤1%；舒适层变化率≤3%；救生拖拉带≤1%。 8、缩水率：外层变化率经向≤0.9%，纬向≤0.8%；防水透气层变化率经向≤1.3%，纬向≤1%，舒适层变化率经向为≤1.1%，纬向≤1.7%。 ▲9、断裂强力：外层经向≥2799N，纬向≥2322N，舒适层径向≥453.1N，纬向≥364.9N；救生拖拉带≥10479N。 10、撕破强力：外层经向≥1323N，纬向≥932.7N。 11、色牢度：外层耐洗沾色不低于4级，耐水摩擦不低于4级，光色牢度：符合4级要求。 12、防水透气层，耐静水压大于50KPa，透湿率≥5902g/（㎡.24h），拒油性能不低于4级。 13、针距密度：明暗线不少于13针/3cm。 14、接缝断裂强力：外层经向≥1183N；外层纬向≥1195N。 15、配件：救生拖拉带：展开时间≤3s；拖动距离：＞2.5m。反光标志带：应采用3M、9587/2英寸打孔反光标志带。 需提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和消防产品认证证书。投标时提供样品。 |
| 3 | 消防手套 | 双 | 60 | 1、总体性能符合《XF7-2004消防手套》的标准。 2、结构：采用3D立体设计，采用外层、防水层、隔热层、衬里四层防护材料组合。 3、材质及颜色：采用芳纶多组份阻燃面料和牛皮；主体颜色为藏蓝色和黑色。 ▲4、阻燃性能：手套外层损毁长度：掌心经向≤11mm、纬向≤10mm，背面经向≤20mm、纬向≤24mm。隔热层损毁长度：经向≤21mm、纬向≤30mm。 5、整体热防护性能：≥29.3cal/c㎡。 6、耐磨性能（循环次数）：掌心、背面≥2000。 ▲7、割破力：≥15N。撕破强力：掌心≥104.3N/背面≥193.1N。刺穿力：掌心≥138.8N/背面≥68.6N。 8、耐热性能：手套收缩率≤1.0%，衬里收缩率≤1.0%。 9、人体工效：握紧拉重力比≥98.1%。 10、穿戴时间：≤1.61s。 需提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和消防产品认证证书。 |
| 4 | 消防安全腰带 | 根 | 40 | 1、织带由高强聚酰胺纤维制成，带宽 70mm，织带厚度2.5mm。 2、本产品由织带、2 个 D 型环、双排插杆外带扣、带双排插孔的带尾等组成。 3、金属拉环材质为铝合金 7075，拉环厚度9mm，正立方向静拉力≥13KN。 4、抗冲击性能：冲击强度为一米，安全腰带未从人体模型上脱落，且安全腰带未出现影响其安全性能的明显损伤。 5、耐高温性能：经（204±5）℃ 5min 耐高温性能试验后，安全腰带的织带和缝线未出现熔融、焦化现象。 需提供国家消防质量监督检验中心检验报告。 |
| 5 | 消防员灭火防护靴 | 双 | 40 | 1、消防员灭火防护胶靴符合XF6-2004《 消防员灭火防护靴》标准； 2、防砸性能：符合标准要求，静压力：≥21.6，冲击：:≥22.4； 3、靴底抗穿刺性能：≥2350N； 4、电绝缘性能：击穿电压≥5000v，泄漏电流：≤0.6mA； 5、隔热性能：≤7.8℃； 6、抗辐射热渗透性能：≤6.9℃； 7、防滑性能：≥15°； 8、抗切割性能：靴面经抗切割试验后,不应被割穿； 9、外底耐油性能：7.1%； 10、质量：≤2.8kg。 需提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和消防产品认证证书。 |
| 6 | 正压式消防空气呼吸器 | 套 | 28 | 1、技术性能应符合XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》要求，结构型式：产品应由全面罩、供气阀、减压阀、报警器、压力表、背板和气瓶组成。外观标识：缝有反光标志带。 2、气瓶容积：6.8L。气瓶工作压力：≥30MPa。 3、阻燃性能：背具、背具带气瓶防护套、全面罩、中压导气管和供气阀的续燃时间均应≤1s；带扣的续燃时间≤2.5s。整机气密性能：0MPa。 4、抗热老化性能：整机气密性能：0MPa，中压导气管强度：经压力试验后，应无漏气和异常变形。 ▲5、动态呼吸阻力：气瓶压力30MPa-2MPa呼吸量40*2.5L/min，全面罩内始终保持正压；吸气阻力≤273Pa；呼气阻力≤689Pa。气瓶压力2MPa-1MPa呼吸量25*2L/min：全面罩内保持正压；吸气阻力≤196Pa；呼气阻力≤589Pa。 6、耐高温性能：高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象。以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面置内保持正压。呼气阻力≤673Pa。耐低温性能：低温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象。以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面置内保持正压。呼气阻力≤620Pa。 7、耐辐射热性能：整机气密性能(MPa)：在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降：0MPa。气瓶压力30MPa-2MPa呼吸量40*2.5L/min，全面罩内始终保持正压；吸气阻力≤120MPa，呼气阻力≤630MPa。 8、静态压力≤246MPa。 9、报警器性能：采用气动报警器：报警压力：5.5±0.5MPa，连续声响时间＞15s，平均耗气量≤2.8L/min。 10、总视野保留率：≥79.6%；双目视野保留率：≥65.8%；下方视野：＞35°；镜片的透光率：≥93%；吸入气体中CO2含量：≤0.9%。 11、减压阀：减压器输出压力应在设计值(0.63MPa~0.68MPa)范围内。 12、安全阀性能：开启压力应在减压器输出压力最大设计值的110%~130%范围内。全排气压力应在减压器输出压力最大设计值的140%~150%范围内。关闭压力不应小于减压器输出压力最大设计值1.00MPa。 13、压力表：为指针式压力表，漏气量≤13L/min。 14、HUD压力平视装置：低电压状态下的工作时间＞2h。防爆性能应不低于Exia IIC T4 Ga级要求。防护等级不低于IP67；10-30MPa显示绿色，6-10MPa显示黄色，0-6MPa显示红色及闪烁，强化报警；需提供压力平视装置的防爆证书。 15、气瓶瓶阀：安全膜片爆破压力：37~45MPa，输出端的尺寸：螺纹尺寸：G5/8；螺纹长度≥19mm。 16、重量≤10.6kg。 需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。投标时提供样品。 |
| 7 | 佩戴式防爆照明灯 | 盏 | 47 | 1、连续放电时间：强光：≥4 h，工作光：≥8 h。 2、灯体外壳整体尺寸：≤Φ23.2×121.5mm。 3、充电电流：1000mA。 4、可充电锂电池，额定电压：DC3.7V。 5、额定容量：1.9Ah。 需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和煤炭科学技术研究院有限公司检测中心出具的防爆合格证和检验报告。 |
| 8 | 消防员呼救器 | 个 | 45 | 1、技术性能符合XF 27900-2011《消防员呼救器》要求，具备防水、防爆、耐挤压、耐高温等性能，壳体为透明色。 2、采用高强度PC材料，内部采用免维护高能防爆充电电池和高灵敏度感温芯片，具备方位灯功能，具备预报警功能、自动报警功能、手动报警功能、低电压报警功能；防水、防爆、耐高温等性能。 3、静止报警时间：30秒±2秒。 4、预报警时间：15秒±2秒。 5、预报警声级强度：≥95.2dB；报警声级强度：≥100.5dB。 6、报警声级强度，dB≥101。 7、连续报警时间≥410min。 8、连续开机时间≥24h。 9、防护等级：IP65； 10、重量（包括电池）≤260g。 需提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告及防爆合格证。 |
| 9 | 应急逃生自救安全绳 | 根 | 30 | 1、8毫米安全绳：直径8土0.5mm；长度16±0.1m。 2、轻型安全钩：材质铝合金7075；开口距离(21±1)mm。 3、防慌乱下降器：材质铝合金7075；工作负荷≥5KN。 4、中空连接扁带：宽度6土0.5mm；破断强度≥20KN。 5、消防员应急逃生自救所研制,适用于高空及火自救下降逃生。 |
| 10 | 消防腰斧 | 把 | 30 | 1、符合XF 630-2006《消防腰斧》标准要求。 2、由斧、刀锯、斧套组成，全长：285±2.5mm，斧头长度：160±2.5mm，斧头厚度：10±1mm，平刃宽度：56±1.5mm，柄刃宽度：22±1mm，撬口宽度：30±1mm，撬口深度：25±1mm。 3、重量≤0.88kg。 4、斧头斧柄应该采用整块金属材料一次铸成，柄套应采用高强度工程橡胶以热压方式固定，粘结牢靠、不松动，斧柄套应具有绝缘功能，斧柄尾部内可设置多功能刀具，具备锯、切等功能。 5、应具备砍、可撬、拧螺丝、开墙壁消火栓、拆玻璃幕墙、锯木材、割断绳索、危险逃生等功能。 6、腰斧各刃部经5KG重锤冲击后，无裂纹、变形等损伤。 7、破拆时能砍断φ6.5mm圆钢，刃口无裂、缺等损伤。 8、腰斧尖刃和柄刃能凿击Q235A钢平板，无缺刃、卷边、裂纹等损伤。 9、经GB/T10125-1997规定的48h中性盐雾试验后符合国家标准。 10、应具有永久性标志及产品数据标识。 需提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告。 |
| 11 | 消防员灭火防护头套 | 个 | 30 | 1、产品技术性能需符合XF 869-2010《消防员灭火防护头套》的要求，颜色应为米白色。 2、应采用芳纶阻燃针织布，单位面积质量210±10g/m²，头套前部和后部与防护服领口内重叠部分的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠部分长度≥130mm，面部开口边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度≥10mm。 ▲3、面料阻燃性能经向续燃时间≤1s，损毁长度≤20mm；纬向阻燃性能续燃时间≤1s，损毁长度≤38mm。热稳定性能尺寸变化率≤1.0%。水洗尺寸变化率直向≤1.1%，横向≤1.1%。 4、抗起球性能≥3级。 5、质量≤126.3g。 需提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和消防产品认证证书。 |
| 12 | 防静电内衣 | 件 | 30 | 1、符合XF12014-2009《防静电服》标准要求。 2、由纯棉织物并经防静电处理而成，具有接地释放静电装置。 3、材质：100%纯棉。 4、带电电荷量0.33μC/件。 5、甲醛含量无。 |
| 13 | 消防护目镜 | 副 | 30 | 1、符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》的标准要求。 2、整片式透明聚碳酸脂镜片防护眼镜，一体式聚碳酸脂鼻梁架。 3、护目镜用于固定作用的头带可调节松紧带。 4、在防雾试验期间，护目镜镜片在≤8s内不起雾。 5、质量：≤150g。 |
| 14 | 消防员抢险救援头盔 | 顶 | 30 | 1、技术性能符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》的要求。 2、用于抢险救援作业时头部保护。由帽壳、帽箍、帽托、缓冲层、下颌带等组成。 3、侧向刚性：帽壳的最大变形≤18.9，卸载后变形：≤2.7。 4、标签标识等不通过打孔方式固定在帽壳上。帽壳为红色。按照采购人要求喷涂反光标识。 5、质量：≤727g。 需提供国家消防产品质量监督检验中心的检测报告。 |
| 15 | 消防员抢险救援手套 | 双 | 30 | 1、技术性能符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》的要求，符合应17式消防员抢险救援手套款式标识统型要求。 2、应采用采用3D立体设计，设计需符合人体手型自然弯曲，手掌指尖应采用一片式翻转手指背，袖口应采用内扣收缩式，主要材质需为牛皮和芳纶双面针织布。 3、手掌牛皮应为黄色，手背应为橘红色。 4、袖口应采用内扣收缩式，可有效防止碎屑瓦砾等小颗粒物进入。 5、救援手套与救援服的袖口应配套。 ▲6、阻燃性能：掌心面料：经纬向续燃时间均≤1s；经向损毁长度≤24mm，纬向损毁长度≤20mm；不应出现熔融、滴落现象。背面面料：经纬向续燃时间均≤1s；经向损毁长度≤22mm，纬向损毁长度≤19mm；不应出现熔融、滴落现象。 7、热稳定性能：收缩率：长度和宽度均≤1%，试样表面不应出现熔融、熔滴和剥离现象。 8、灵巧性能：徒手控制百分比≤103.5%。 9、穿戴性能：穿戴时间≤3.5s。 10、在手套手腕处下方居中喷涂“支队+中队”标识，平黑字体，大小2×2cm，间距0.1cm，字体颜色银白色。 需提供国家消防产品质量监督检验中心出具检测报告。 |
| 16 | 消防员抢险救援防护服 | 套 | 30 | 1、技术性能符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》的要求，符合《2020式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》。 ▲2、阻燃性能（外层面料）：经向：续燃时间为0s，损毁长度为≤19.4mm；纬向：续燃时间为0s，损毁长度为≤15.6mm；无熔融，滴落现象。 ▲3、断裂强力：经向≥1000N；纬向≥1000N。 4、撕破强力：经向≥200N；纬向≥250N。 5、热稳定性能（外层面料）：变化率为1%，表面无明显的变化。 6、色牢度：耐洗沾色≥3级，耐水摩擦≥3级。针距密度：明暗线：14针/3cm；包缝线：10针/3cm。 7、接缝断裂强力：≥720N。 8、单位面积质量：209.3g/m²。反光标志带热稳定性能表面无炭化、脱落现象。 9、质量≤0.968kg。 10、整套服装包含抢险救援服、抢险救援帽、抢险救援腰带和左右臂标识。 需提供国家消防产品质量监督检验中心出具的检测报告。投标时提供样品。 |
| 17 | 护膝、护肘 | 副 | 30 | 1、技术性能需符合XF24541-2009《手部防护 机械危害防护手套》。 2、拥有多层结构，可以有效防止硬物刺伤、划破等伤害。固定装置可灵活调节，达到与肘、膝等部位的完美结合。 3、产品外层应采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR（热塑性弹性材料）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体材料）等高分子材料制成；内层应采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料，舒适耐用。 ▲4、耐摩擦性＞8000周；耐割性≥21；耐穿刺性≥32N。 5、含护膝1对、护肘1对。 需提供特种安全防护产品质量监督检验中心检验检测报告。 |
| 18 | 消防员抢险救援靴 | 双 | 30 | 1、技术性能符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》的要求。 2、用于危险作业时足部及踝部防护，应具备防水、防刺、防砸、防滑、阻燃、耐磨性能。 3、物理机械性能：外底扯断强度≥12.97MPa；外底扯断伸长率≥392%；帮面扛张强度≥16N/mm²；靴面厚度≥2.2mm；帮面撕裂强度≥286N/mm；外底磨耗减量≤0.4cm³/1.61km。 ▲4、靴帮抗刺穿性能：帮面合成革≥85N；帮面织物≥121N；帮面皮革≥96N。靴底抗穿刺性能：掌心≥1210.1N；前掌1≥1222.5N；前掌2≥1211.4N；后跟≥1319.9N。 5、质量：≤1.8kg。 需提供国家消防产品质量监督检验中心的检测报告。 |
| 19 | 手持电台 | 部 | 30 | - 一、硬件指标 1、工作频段：350MHz～400MHz；信道容量：1024；频率间隔：12.5kHz/25kHz。 2、工作温度：-30℃ ～ +60℃。 3、输出功率≤5W，静态灵敏度≤-122dBm。 4、防护等级不低于IP68。 5、支持公安部公安部第一研究所加密卡，支持NVOC/AMBE声码器。 6、支持GPS/北斗卫星双模，能够实现卫星定位功能；待机和通话时均可上传卫星定位位置信息。 ▲7、支持防爆智能锂电池，电池容量不得小于2900mAh。 二、外观指标 8、外形尺寸不大于56*131*42mm（不含天线及配件）。 9、机身硬件有Ex ib II BT3防爆标志。 10、终端外观须统一为“东莞消防”标识，可按需定制。 11、开机图标为消防徽。 三、售后服务 12、可定期按用户需求进行调整升级。 需提供检验报告。 |
| 20 | 消防员防蜂服 | 套 | 8 | 1、适用于消防部队在义务处置和摘除蜂巢过程中的个人安全防护。 2、依据蜂类视觉特性，采用最不容易吸引马蜂的白色。 3、外层面料撕破强力：60N，外层面料断裂强力：650N；在9kPa的压力下，面料2000次不被磨穿；手套耐切割性能：2N。 4、靴子为运动鞋式，轻便合脚，作业攀爬方便，靴底始滑角：15°。 5、靴子经电绝缘性能测试，击穿电压不小于5000V时, 泄漏电流小于3mA。 |
| 21 | 消防全身式安全吊带 | 套 | 6 | 1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》的标准要求，必须提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告。 2、负荷≥2.67KN，固定于腰部、大腿或臀部以下部位和上身肩部、胸部等部位。 3、连体式结构。吊带腰部前方和胸剑骨部位有五个承载连接部件。 4、承重织带宽度≥40mm,≤70mm。吊带的织带和缝线由原纤维制成，织带边缘应通过热封或其他措施防止织线松脱，缝合接口及缝合末端回缝不少于13mm，拉环无焊接，带扣边角半径≥6mm，带扣的拉环无棱角、毛刺、不得有裂痕。 5、可通过腹部和后腰部挂点做倒置式下降，可通过后腰挂点倒置使用，两侧有工具带。 |
| 22 | 手提式强光照明灯 | 盏 | 8 | 1、额定电压：3.7V。 2、电池额定容量：5000mAh。 3、光源：LED光源，平均使用寿命：100000h。 4、额定功率：9W（泛光）/3W（聚光）。 5、电池使用寿命：1000次循环，灯具有三种工作模式：聚光、泛光、爆闪。泛光工作光放电时间大于10小时；聚光工作光放电时间高亮大于等于10h，普亮大于等于20h。 需提供检验报告。 |
| 23 | 二节拉梯 | 架 | 4 | 1、本产品是消防员在灭火、救援和训练时使用的消防梯。符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2、材料：侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理，撑脚材质为Q235钢。 3、工作长度：≥6±0.2m，合并高度：≤3.75±0.2m。 4、最小梯宽：303mm。 5、梯蹬间距：280mm。 6、整梯质量：≤28.6kg。 7、水平弯曲残余变形比值：≤0.04%。 8、拉梯进行单撑脚载荷试验后,撑脚及联接件不应出现松动、损伤及变形。 9、试验时撑脚支撑功能应始终正常,试验后撑脚及梯蹬应无明显变形或损坏。 10、消防梯右侧板上铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量；商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等规定。 需提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告和认证证书。 |
| 24 | 三节拉梯 | 架 | 2 | 1、技术性能符合XF137-2007《消防梯》标准要求，整梯无焊接。 2、材料：消防梯所用铝合金材料应符合GB/T6892-2000的规定。 3、工作状况：≥高15.065m，最小梯宽≤354mm，梯登间距：≤300mm。 4、水平弯曲残余变形比值：≤0.06%。 5、梯蹬水平弯曲残余变形比值：≤0.09%。 6、侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲：≤0.8mm； 外弯曲：≤0.9mm。 7、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 8、侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.8mm、外弯曲≤0.9mm。 9、侧摇摆试验残余变形比值≤0.05%。 10、整体质量：≤86.7kg。 需提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告及消防产品认证证书。 |
| 25 | 消防水带 | 盘 | 80 | 1、符合XF6246-2011《消防水带》及CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则灭火设备产品》的要求。 2、材质：外编织层材料为涤纶长丝，聚氨酯衬里。 3、每盘长度：≥20米。 4、水带口径直径：65mm，接口型式为卡式接口（快速接口）。 5、标准工作压力：≥2.0Mpa。 6、爆破压力：≥6.31Mpa。 7、延伸率：≤4.2％。 8、膨胀率：≤5.2％。 9、单位长度质量：≤326g/m。 10、附着强度织物层与衬里：≥100N/25mm。 需提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和消防产品认证证书。 |
| 26 | 消防水带 | 盘 | 80 | 1、符合XF6246-2011《消防水带》及CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》的要求。 2、材质：外编织层材料为涤纶长丝，聚氨酯衬里。 3、每盘长度：≥20米。 4、水带口径直径：80mm，接口型式为卡式接口（快速接口）。 5、标准工作压力：≥2.0Mpa。 6、爆破压力：≥6.53Mpa。 7、延伸率：≤4.9％。 8、膨胀率：≤6.0%。 9、单位长度质量：≤436g/m。 10、附着强度织物层与衬里：≥73.6N/25mm。 需提供国家消防装备质量监督检验的检验报告和消防产品认证证书。 |
| 27 | 异型卡口接口 | 个 | 40 | 1、用与连接不同口径的水枪、消防车、消防泵、消火栓等的接口连接。 2、铝制品。 3、根据客户需求提供接口型号规格。 |
| 28 | 水带挂钩 | 个 | 8 | 1、一种新型的用于将水带悬挂于护栏等悬空位置的快速捆绑承力装置，醒目黄绿。 2、可承重20米长DN65或DN80型充实水带时的重量悬挂，并可承受水锤作用所产生的力。 3、尼龙PA66+凯芙拉增强材质，单支抗拉破断力≥1000N。 4、单支重量≤28g，长度390mm，便于成捆携带，可反复使用超过30次。 5、可反复使用，便于作业完毕后快速找到扎捆位置并卸下。 |
| 29 | 水带包布 | 块 | 8 | 1、一种新型的用于破损水带呲水时的临时包扎保护的快速扎捆工具，醒目黄绿。 2、重量轻，单支重量≤25g。 3、尼龙PA66+凯芙拉增强材质，抗拉破断力≥0.6KN，韧性好，耐磨损。按压扣式设计，方便拆卸，可反复使用。 4、可以用在φ50、φ65、φ80、φ90不同规格的消防水带上，并注有位置标识。 5、尺寸：≤350mm×80mm×6mm。 |
| 30 | 水带保护桥 | 套 | 2 | 1、材质：橡胶。 2、护桥槽：宽度：90mm 深度 75mm。 3、外形尺寸： 85*57cm。 4、两个一套。 5、不易破裂，耐压能力强，长时间放置不易老化。 |
| 31 | 单杠梯 | 架 | 2 | 1、技术性能符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2、主体用毛竹处理，多层压合而成，侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3、工作长度：3±0.1m。 4、最小梯宽：250±2mm，梯蹬间距：340±2mm。 5、整梯质量：≤8.6kg。 6、水平弯曲残余变形比值：≤0.06%。 7、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.16%。 8、侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.1mm、外弯曲≤1.0mm。 9、侧摇摆试验残余变形比值：≤0.08%。 10、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和消防产品认证证书。 |
| 32 | 消火栓扳手 | 把 | 8 | 1、用于开启消火栓。 2、长度：≥44cm。 3、颜色：红色 |
| 33 | 消防大平斧 | 把 | 8 | 1、木制手柄，45#钢，斧头与斧柄拉离力：≥15000N，能砍断直径：≥10mm圆钢。 2、消防斧斧头不得有裂纹、夹层、锈斑现象，涂漆表面应光滑，色泽均匀一致，无漏漆、起泡、剥落和缩皱现象。 3、斧柄的木质表面应光滑、无腐朽、节疤和虫蛀孔，并涂清漆。 4、整体长度：≥910这毫米。 5、斧头长度：≥188毫米。 |
| 34 | 消防尖斧 | 把 | 8 | 1、木制手柄，45#钢，斧头与斧柄拉离力：≥15000N，能砍断直径：≥10mm圆钢。 2、消防斧斧头不得有裂纹、夹层、锈斑现象，涂漆表面应光滑，色泽均匀一致，无漏漆、起泡、剥落和缩皱现象。 3、斧柄的木质表面应光滑、无腐朽、节疤和虫蛀孔，并涂清漆。 |
| 35 | 铁锹 | 把 | 8 | 1、锹头：锰合金中碳钢。 2、整体长度：≥140cm。 3、重量：≤1.8kg。 |
| 36 | 大锤 | 把 | 8 | 1、高碳钢材质，锤头硬度高。 2、重量：≤5kg。 3、特殊嵌入工艺处理,不易脱落。 |
| 37 | 消防铁铤 | 把 | 8 | 1、用于火场撬门破窗翘起被压物品方便救援。 2、采用优质钢材制造。 3、长度：≥1米，六棱，红色。 |
| 38 | 火钩 | 把 | 8 | 1、长度≥2米。 2、由木质结构和金属钩组成，具有阻燃性能，不易折断。 3、用于灾害事故现场的局部破拆。 |
| 39 | 锥形事故标志柱 | 根 | 16 | 1、专用路锥底座，为软塑制造，可抗8级风，路锥重量差为±3%。 2、反光材料上可根据产品要求印刷图文。 3、用于临时分隔车流，引导交通，指引车辆绕过危险路段，保护施工现场设施和人员等场所周围或以前适当地点。 4、材料：塑料和橡胶，有三道反光条。 5、柱顶适当位置可连接隔离警示带及桥接警戒标志杆，柱底稳定性强，不易倾倒。 |
| 40 | 隔离警示带 | 盘 | 8 | 1、主要用于事故现场警戒，双面反光，警示带上印有“消防119”字样，以涤纶布为材料，不易拉断且易清洗，外壳为不锈钢材料。 2、宽度：≥5cm；长度：≥200米。 3、外壳尺寸：≤长28cm*高39cm。 4、重量≤3.5kg。 5、操作简单，携带方便，使用时不会污染现场环境。色泽鲜艳，可多次重复使用。 |
| 41 | 闪光警示灯 | 盏 | 4 | 1、用于灾害事故现场警戒警示。 2、频闪型透烟雾性强，红色闪光灯。 3、有三个调节档位，光线暗时自动闪光。 |
| 42 | 手持扩音器 | 个 | 2 | 1、功能：扩音、哨音、录音。 2、电源：直流12伏(8节5号电池）。 3、音频功率：≥10瓦，录音时间：≥12~20秒。频率特性：300赫兹—20千赫兹，输出声级：>110分贝。 4、规格(L*W*H) ：≤270×162×235毫米。 5、重量：≤577克（不含电池）带有警报功能。 |
| 43 | 机动链锯 | 具 | 2 | 1、用于快速切割木材等，汽油机发动，性能稳定。 2、气缸排量：50.2CC。 3、功率：≥2.4kW。 4、怠速：2700rpm。 5、发动机最低燃油消耗率：≤586g/kW·h。 6、最高功率转速：≥9000rpm。 7、燃油箱容量：≥0.45 升。 8、操作人员听到的噪音等级：104dB(A)；声功率级，LWA：115 dB(A)。 9、重量（不包括切割设备）：≤5kg。 10、配备随机工具1套，链条1根。 需提供检测报告。 |
| 44 | 无齿锯 | 部 | 2 | 1、用于切割硬质材料如石头、混凝土、沥青、钢铁、PVC板、玻璃钢物品； 2、汽缸排量：74cc。 3、最大功率：≥3.7kw。 4、锯片直径：≥350mm。 5、最大切深：≥125mm。 6、油箱容量：≥0.75升。 7、常温起动性能：≤9s。 8、耳旁噪声：怠速≤79dB(A)，高速空转≤102。 9、净重：≤10.1kg。 10、尺寸：≤600×200×300毫米。 需提供检测报告。 |
| 45 | 液压开门器 | 套 | 2 | 开门器： 1、额定工作压力：≥63MPa。 ▲2、开启力：≥112kN；闭合长度：≤235mm。 3、开启行程：≥110mm。 4、重量：≤6.6kg。 5、外形尺寸（长*宽*高）：≤140*110*240 mm。 配手动泵： 6、低压输出压力：6-8MPa。 7、手柄力：≥290N。 8、液压油油箱容积：≥0.7L。 9、重量（含2米油管）：≤4kg。 10、外形尺寸（长*宽*高）：≤380*120*150mm。提供检测报告。 |
| 46 | 绝缘剪断钳 | 把 | 4 | 1、符合XF8407-1987标准。 2、剪刃口硬度HRC55-60。 3、剪柄（橡胶）耐电压：≥3000V。 4、事故现场电线电缆或其他带电体的剪切。 5、剪柄：绝缘管。 |
| 47 | 消防过滤式自救呼吸器 | 套 | 20 | 1、本产品符合XF21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》标准。 2、吸气温度：≤46.3℃。 3、吸气阻力：≤509Pa，呼气阻力：≤168Pa，滤烟性能：≤98.6%。 4、总视野：75.8%。 5、吸入气体中的CO,含量：≤1.88%。 需提供检测报告。 |
| 48 | 救生照明线 | 套 | 2 | 1、技术性能需符合XF26783-2011《消防救生照明线》标准。救生照明线体应具有耐老化、抗震、安全、节能、寿命长等特点。 2、长度≥100米；线体材质：PVC、铜丝、电致发光荧光粉、钢丝绳。 2、发光亮度≥10cd/m²；闪光频率≥1.0Hz；质量≤8KG。 3、导向功能：照明线具有导向功能，线体每间隔（2±0.1）m具有一个清晰可见的方向标志。 4、绝缘电阻＞550Ω；最高表面温度≤30℃。 5、连续工作时间：常亮型＞8h；闪烁型＞16h。 需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。 |
| 49 | 折叠式担架 | 套 | 4 | 1、高强度合金骨架，可折叠存放。 2、担架主体采用耐割、防穿刺面料。 3、承重：≥160kg。 4、跌落承重：≥300kg。 5、配 4 个绳索固定点。 |
| 50 | 救生缓降器 | 个 | 2 | 1、符合XF21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》的标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验合格报告和3C认证证书。 2、内芯采用军用航空钢丝，外包用尼龙线编织而成。 3、采用独特的摩擦阻尼结构，下降速度非常平稳，在负荷343N的情况下≤0.295米/秒，在负荷638N的情况下≤0.433米/秒，在负荷981N的情况下≤0.597米/秒。 4、使用工作高度：30米。 5、载荷重量：35－100千克。 6、最大载荷重量：125千克。 7、每次乘载人数：1人。 8、100千克负荷下降次数：200次（15米高）。 9、绳索配置长度：≥30米。 10、安全带：宽50.5mm，厚2.0mm，长1556.6mm。 需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。 |
| 51 | 医药急救箱 | 个 | 2 | 1、应用场合广泛，在受到一些小的刮伤碰伤及遭到意外伤害时，可以利用急救箱中的急救药具进行自我急救护理。 2、铝合金材质包边包角。 3、外箱尺寸：32*20*20CM。 4、重量：2.55kg。 5、急救箱包括以下附件：医用绷带、急救毯、三角巾、烧伤敷料、安全别针、带单向阀的呼吸面罩、标准型创口贴、急救剪刀、镊子、一次性乳胶手套、酒精棉片、消毒纱布片、消毒纱布片、医用胶带、高分子急救夹板、卡扣式止血带、急救手电筒、眼垫、一次性口罩、手肘&膝盖创口贴、H型指关节创口贴、正方形创口贴、微创型创口贴、急救说明书和急救手册。 |
| 52 | 移动式排烟机 | 台 | 2 | 1、涡轮风叶：Φ540mmX8片。 2、功率：≥3Kw。 3、运行时间：≥120min。 4、体积：≤610×520×700mm。 5、排烟量：≥15000m³/h。 6、额定转速：≥2500r/min。 7、风量性能：≤3.2%。 8、噪声：≤103.5dB ( A）。 9、低温启动性能：≤22.5s 10、重量：≤40.9kg。 |
| 53 | 多功能消防水枪 | 支 | 12 | 1、产品应符合XF8181-2005《消防水枪》的技术要求。 2、应采用新型铝合金6063材料制成，具有直流、开花、喷雾和枪膛高压冲洗等多种喷射方式。 3、通过旋转流量调节圈可获得至少不少于4个档位流量变化，可选择150-300-390-480升/分的流量变化，可根据现场情况调节水流大小。 4、射程：≥32.5m。 5、直流流量：≥8.26L/s。 6、喷射压力：≥0.6MPa。 7、喷雾角最小调节范围：≥0-110°。 8、水枪的操作力矩：≤7.6N·M。 9、对于产生雾状水流或开花水流的水枪,其喷射的雾状水流或开花水流应无明显的不均匀。 10、铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼，铝制件表面须作阳极氧化处理。 需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。 |
| 54 | 直流水枪 | 支 | 16 | 1、采用新型铝合金材质。 2、进水口径：65 mm。 3、工作压力：0.35MPa。 4、流量：≥7.86L/s。 5、射程：≥30m。 需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告及消防产品认证证书。 |
| 55 | 中压分水器 | 件 | 8 | 1、铝硅合金材料，金属模浇铸。 2、进水口：1个80mm快速接口。 3、出水口：3个65mm快速接口。 4、开启力：≤56.8N。 5、公称压力：2.5MPa。 |
| 56 | 异型异径接口 | 个 | 50 | 1、材质：铝制。 2、接口类型：异型或异径。 3、工作压力：2.5MPa。 4、产品特点：重量轻、强度高、连接灵活。 5、接口形式：根据使用单位进行定制。 |