（一）采购清单

| 序号 | 种类 | 装备名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基 本 防 护 装 备 | 消防头盔 | 顶 | 114 | 1、本产品需符合XF 44-2015《消防头盔》标准的要求。 2、帽壳和帽托材质应采用阻燃材质，并采用防撞击缓冲结构。外置式面罩，面罩应防冲撞材料，防雾、防划、防高温。披肩应采用新型头盔披肩面料，阻燃性能和防水性能需符合标准要求。 3、冲击吸收性能：高温预处理≤3279.4N；辐射热预处理≤3381.5N；低温预处理≤3454.3N；浸水预处理≤3221.7N。 4、抗冲击加速度性能：帽顶部最大冲击加速度≤131.4gn；帽前部≤312.9gn；帽侧部≤310.5gn；帽后部≤306.8gn。 5、阻燃性能：下颚带损毁长度≤7mm，续燃时间≤1s；披肩损毁长度≤22mm，续燃时间≤1s；面罩：续燃时间≤1s；产品应无明显损毁，无熔融、滴落现象。 6、电绝缘性能：帽壳泄露电流≤1.0mA。 7、下颚带抗拉强度：延伸长度≤16mm；侧向刚性：帽壳最大变形≤15.5mm；卸载后变形≤2.5mm。 8、面罩浅色透光率≥69.7%。 9、披肩防水性能，耐静水压＞17kPa。视野：左＞105°，右＞105°，上＞7°，下＞45°。 10、质量≤1348g。 需提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和消防产品认证证书。 |
| 2 |  | 消防员灭火防护服 | 套 | 114 | 1、符合XF 10-2014《消防员灭火防护服》标准，符合《2020式消防员灭火防护服款式标识统型要求》。结构：应采用外层、防水透气层（隔热层）和舒适层三层面料组成，配有DRD他救拖拉带，颜色应为藏蓝色。 2、防护性能：整体防护性能：整体防护性能≥30.6cal/cm2。 4、材料：外层应采用伊贝纳蓝盾面料。防水透气层为应芳纶无纺布+阻燃PTFE膜；舒适层应为贴服舒适面料；衣领也应为贴肤面料。 5、面料克重：外层面料≤235g/㎡。 6、阻燃性能：外层经向损毁长度≤23mm，纬向≤20mm，续燃时间经纬向均≤1s；防水透气层经向损毁长度≤31mm，纬向≤38mm，续燃时间经纬向均≤1s；舒适层经向损毁长度≤35mm，纬向≤35mm，续燃时间经纬向均≤1s；且不应出现熔融滴落现象。 7、热稳定性能：外层变化率≤1%；防水透气层变化率≤1%；外层加强材料变化率≤1%；舒适层变化率≤3%；救生拖拉带≤1%。 8、缩水率：外层变化率经向≤0.9%，纬向≤0.8%；防水透气层变化率经向≤1.3%，纬向≤1%，舒适层变化率经向为≤1.1%，纬向≤1.7%。 9、断裂强力：外层经向≥2799N，纬向≥2322N，舒适层径向≥453.1N，纬向≥364.9N；救生拖拉带≥10479N。 10、撕破强力：外层经向≥1323N，纬向≥932.7N。 11、色牢度：外层耐洗沾色不低于4级，耐水摩擦不低于4级，光色牢度：符合4级要求。 12、防水透气层，耐静水压大于50KPa，透湿率≥5902g/（㎡.24h），拒油性能不低于4级。 13、针距密度：明暗线不少于13针/3cm。 14、接缝断裂强力：外层经向≥1183N；外层纬向≥1195N。 15、配件：救生拖拉带：展开时间≤3s；拖动距离：＞2.5m。反光标志带：应采用3M、9587/2英寸打孔反光标志带。 需提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和消防产品认证证书。 |
| 3 |  | 消防手套 | 双 | 114 | 1、总体性能符合《XF7-2004消防手套》的标准。 2、结构：采用3D立体设计，采用外层、防水层、隔热层、衬里四层防护材料组合。 3、材质及颜色：采用芳纶多组份阻燃面料和牛皮；主体颜色为藏蓝色和黑色。 4、阻燃性能：手套外层损毁长度：掌心经向≤11mm、纬向≤10mm，背面经向≤20mm、纬向≤24mm。隔热层损毁长度：经向≤21mm、纬向≤30mm。 5、整体热防护性能：≥29.3cal/c㎡。 6、耐磨性能（循环次数）：掌心、背面≥2000。 7、割破力：≥15N。撕破强力：掌心≥104.3N/背面≥193.1N。刺穿力：掌心≥138.8N/背面≥68.6N。 8、耐热性能：手套收缩率≤1.0%，衬里收缩率≤1.0%。 9、人体工效：握紧拉重力比≥98.1%。 10、穿戴时间：≤1.61s。 需提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和消防产品认证证书。 |
| 4 |  | 消防员灭火防护靴 | 双 | 114 | 1、消防员灭火防护胶靴符合XF6-2004《 消防员灭火防护靴》标准； 2、防砸性能：符合标准要求，静压力：≥21.6，冲击：:≥22.4； 3、靴底抗穿刺性能：≥2350N； 4、电绝缘性能：击穿电压≥5000v，泄漏电流：≤0.6mA； 5、隔热性能：≤7.8℃； 6、抗辐射热渗透性能：≤6.9℃； 7、防滑性能：≥15°； 8、抗切割性能：靴面经抗切割试验后,不应被割穿； 9、外底耐油性能：7.1%； 10、质量：≤2.8kg。 需提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和消防产品认证证书。 |
| 5 |  | 消防员防蜂服 | 套 | 8 | 1、适用于消防部队在义务处置和摘除蜂巢过程中的个人安全防护； 2、依据蜂类视觉特性，采用最不容易吸引马蜂的白色； 3、外层面料撕破强力：60N，外层面料断裂强力：650N；在9kPa的压力下，面料2000次不被磨穿；手套耐切割性能：2N； 4、靴子为运动鞋式，轻便合脚，作业攀爬方便，靴底始滑角：15°； 5、靴子经电绝缘性能测试，击穿电压不小于5000V时, 泄漏电流小于3mA。 |